## Слайд 1. Титульный

Здравствуйте. В данной научно-исследовательской работе рассматривается задача разработки системы предиктивного обслуживания узлов робота-паллетизатора, применяемого на участке розлива продукции. Работа выполнена в 2025 году под руководством Сащенко Дениса Владимировича.

## Слайд 2. Актуальность

В современных автоматизированных производственных линиях промышленные роботы являются критически важными элементами. Их отказ приводит к простою оборудования и финансовым потерям.

При этом традиционное регламентное обслуживание не учитывает фактическое техническое состояние узлов, что делает актуальной задачу внедрения систем предиктивного обслуживания.

## Слайд 3. Цели и задачи

Целью работы является повышение надёжности промышленного робота-паллетизатора за счёт внедрения системы предиктивного обслуживания.

Для достижения цели в работе были поставлены задачи анализа производственного процесса, разработки алгоритма прогнозирования остаточного ресурса, проектирования программно-аппаратного комплекса, а также оценки надёжности и экономической эффективности предложенного решения.

## Слайд 4. Производственная линия

На данном слайде представлена производственная линия розлива продукции. Линия включает участок выдува бутылок, систему транспортировки и участок паллетизации. Все перечисленные элементы функционируют в непрерывном режиме, при этом отказ любого из ключевых узлов приводит к остановке всей линии.

Участок паллетизации является завершающим этапом технологического процесса и играет критическую роль, поскольку именно здесь формируется готовая продукция для дальнейшего складирования и отгрузки.

## Слайд 5. Участок паллетизации

На данном слайде показана схема участка паллетизации с промышленным роботом. Робот выполняет операции захвата, перемещения и укладки упаковок с готовой продукцией на паллеты. Масса единичного груза составляет до 63 килограммов, что приводит к значительным механическим нагрузкам на приводы и редукторы осей робота.

В условиях высокой цикличности и непрерывной эксплуатации износ узлов робота происходит постепенно, что делает задачу мониторинга технического состояния особенно актуальной.

## Слайд 6. Объект исследования

Объектом исследования в данной работе является промышленный робот ABB IRB 660–180/3.15. Робот относится к классу тяжёлых паллетизаторов и широко применяется в пищевой промышленности.

В работе рассматривается деградация отдельных функциональных узлов робота — осей J1–J6. Отказ любой из этих осей приводит к полной остановке робота, что позволяет рассматривать его как последовательную техническую систему с точки зрения теории надёжности.

## Слайд 7. Концепция PdM

Концепция предиктивного обслуживания основана на переходе от обслуживания по регламенту к обслуживанию по фактическому техническому состоянию оборудования.

В рамках PdM осуществляется непрерывный сбор телеметрических данных, их анализ и прогнозирование остаточного ресурса узлов. Это позволяет выявлять деградацию на ранних стадиях и планировать техническое обслуживание до возникновения отказа.

## Слайд 8. Архитектура ПАК

Для реализации системы предиктивного обслуживания был разработан программно-аппаратный комплекс, включающий источники данных, аналитический модуль и интерфейс оператора.

Архитектура комплекса обеспечивает сбор телеметрии, обработку данных, выполнение алгоритмов прогнозирования и визуализацию состояния оборудования в удобной для оператора форме.

## Слайд 9. Алгоритм прогнозирования RUL

Алгоритм прогнозирования остаточного ресурса включает несколько этапов: сбор телеметрических данных, их предобработку, оценку текущего технического состояния узлов и расчёт остаточного ресурса.

Полученные значения RUL используются для принятия решений о необходимости технического обслуживания, что позволяет снизить вероятность внезапных отказов оборудования.

## Слайд 10. Надёжность системы (метод расчёта)

Надёжность робота оценивается с использованием аппарата теории надёжности технических систем. Робот рассматривается как последовательная система, состоящая из шести функционально независимых узлов.

Для описания надёжности отдельных узлов используется распределение Вейбулла, характерное для изнашиваемых механических элементов. Расчёт выполняется на годовом интервале эксплуатации, что соответствует реальным условиям работы оборудования.

## Слайд 11. Надёжность системы (результаты)

На данном слайде представлены результаты расчёта вероятности безотказной работы робота.

Видно, что при традиционном регламентном обслуживании вероятность безотказной работы не достигает требуемого уровня 0,95. Введение системы предиктивного обслуживания позволяет существенно снизить вероятность внезапных отказов и обеспечить требуемый уровень надёжности.

## Слайд 12. Экономическая оценка (методика)

Экономическая оценка в работе основана на результатах расчёта надёжности оборудования. В качестве ключевого параметра используется вероятность отказа, определяющая ожидаемые потери от простоев производственной линии.

В рамках оценки выполнено сравнение различных вариантов эксплуатации оборудования, включая регламентное обслуживание и предиктивное обслуживание.

## Слайд 13. Экономическая оценка (результаты)

Результаты экономической оценки показывают, что внедрение системы предиктивного обслуживания позволяет снизить ожидаемые потери, связанные с простоем оборудования, за счёт сокращения внеплановых ремонтов.

Вариант эксплуатации с резервным роботом также был рассмотрен, однако он требует значительных капитальных затрат и признан экономически нецелесообразным в рамках данной работы.

## Слайд 14. Выводы

В ходе выполнения работы была разработана система предиктивного обслуживания узлов промышленного робота-паллетизатора.

Показано, что внедрение PdM позволяет повысить надёжность оборудования и является экономически целесообразным решением для автоматизированной производственной линии.

## Слайд 15. Спасибо за внимание

Спасибо за внимание. Готов ответить на ваши вопросы.