Слайд 1. Титульный слайд

Уважаемые члены комиссии, вашему вниманию представлена выпускная квалификационная работа на тему: «Разработка программно-аппаратного комплекса предиктивного обслуживания узлов робота-паллетизатора». Работа выполнена на кафедре РК9, научный руководитель — Сащенко Де Владимирович.

Слайд 2. Актуальность

Актуальность работы связана с тем, что современные линии розлива и упаковки являются последовательными технологическими системами. Если на завершающем участке выходит из строя робот-паллетизатор, это приводит не только к остановке самого робота, но и к накоплению готовой продукции перед участком, нарушению ритма отгрузки и увеличению производственных потерь.

Традиционное планово-предупредительное обслуживание выполняется по регламенту и не всегда учитывает фактическое состояние приводов и механических узлов. Поэтому более эффективным подходом является предиктивное обслуживание, при котором решение о техническом воздействии принимается на основе телеметрии, диагностических признаков и прогноза остаточного ресурса.

Слайд 3. Цель и задачи

Целью работы является разработка и апробация прототипа программно-аппаратного комплекса предиктивного обслуживания узлов робота-паллетизатора на базе цифровой модели, телеметрических данных и алгоритма прогнозирования остаточного ресурса RUL.

Для достижения цели были решены следующие задачи: описан объект исследования и требования к системе, построена цифровая модель цикла паллетизации, организован сбор и обработка телеметрии, рассчитаны признаки деградации и RUL, а также выполнена оценка качества прогноза и экономического эффекта.

Слайд 4. Производственная линия

Объект внедрения рассматривается на примере линии розлива. Паллетизация расположена на выходе линии, поэтому отказ робота в этой точке влияет на выпуск готовой транспортной единицы. При остановке паллетизатора продукция продолжает поступать с предыдущих операций, но не может быть полноценно подготовлена к отгрузке. Поэтому данный участок является критичным с точки зрения простоев и производственных потерь.

Слайд 5. Участок паллетизации

На данном слайде показана схема участка паллетизации. Робот выполняет операции захвата и укладки упаковок, формирует слои на паллете, а затем загруженная паллета отводится паллетным конвейером.

В рамках работы цикл включает четыре картонных листа и двенадцать упаковок воды. Важная особенность такого процесса — повторяемость операций. Именно повторяемость фаз цикла позволяет сравнивать телеметрию между циклами и выявлять признаки изменения технического состояния.

Слайд 6. Объект исследования

В качестве основного технического объекта рассматривается промышленный робот ABB IRB 660–180/3.15. Это специализированный паллетизирующий робот с грузоподъёмностью 180 килограммов и рабочим радиусом до 3,15 метра.

В цифровой модели контролируются приводы motor1...motor4. Для них собираются параметры движения и нагрузки: положение, скорость, ускорение и момент. Единичная переносимая нагрузка в модели составляет 63 килограмма, что не превышает паспортную грузоподъёмность выбранного робота.

Слайд 7. Концепция PdM

Концепция предиктивного обслуживания в работе строится как последовательный контур обработки данных. Сначала система собирает телеметрию: момент, скорость и фазу цикла. Затем по этим данным рассчитываются диагностические признаки: RMS, энергия, длительность фаз и другие статистические показатели.

После этого рассчитывается Health Index, то есть показатель технического состояния, и прогнозируется RUL — остаточный полезный ресурс. На основе прогноза система формирует решение: продолжить наблюдение, усилить контроль или запланировать техническое обслуживание.

Слайд 8. Цифровая модель в CoppeliaSim

Цифровая модель реализована в среде CoppeliaSim. В сцене присутствует модель робота, конвейеры подачи упаковок и отвода паллеты, а также шаблоны упаковок, картонных листов и паллеты.

Цикл паллетизации включает захват листов и упаковок, перемещение, укладку по слоям и событие завершения цикла cycle_complete. Такая модель позволяет безопасно воспроизводить технологический процесс, не вмешиваясь в реальное оборудование, и получать данные для проверки алгоритмов предиктивного обслуживания.

Слайд 9. Телеметрия и диагностические признаки

На этом слайде показаны состав собираемых данных и пример диагностического признака. Каждая запись содержит время, номер цикла, фазу, ось, положение, скорость, ускорение, момент, номер слоя, переносимый объект и признак нагрузки.

Далее по этим данным рассчитываются признаки: средние и максимальные значения, стандартное отклонение, RMS, энергия, наклон тренда и длительность фазы. Эти признаки позволяют перейти от сырых временных рядов к компактному описанию состояния робота.

Слайд 10. Архитектура разработанного ПАК

Архитектура комплекса построена модульно. Источником данных является цифровая модель CoppeliaSim. Сбор выполняется Python-клиентом через Remote API. Далее данные сохраняются в CSV и JSONL, проходят нормализацию и преобразуются в диагностические признаки.

Аналитический модуль рассчитывает HI, RUL и уровень риска. Для хранения временных рядов используется InfluxDB, а для визуализации — Grafana. Такая архитектура позволяет в дальнейшем заменить цифровой источник данных реальным контроллером робота без изменения общей логики аналитического контура.

Слайд 11. Алгоритм оценки RUL

Алгоритм оценки остаточного ресурса работает следующим образом. Сначала телеметрия поступает из цифровой модели и проходит предобработку: фильтрацию, нормализацию и проверку полноты данных. Затем данные группируются по фазам цикла и контролируемым приводам.

После этого формируются диагностические признаки, рассчитывается показатель состояния HI и выполняется прогноз RUL. Если остаточный ресурс приближается к пороговому значению, система формирует предупреждение о необходимости технического обслуживания.

Слайд 12. Модель деградации узлов

Для проверки алгоритма использованы четыре сценария деградации: S0 — нормальный режим, S1 и S2 — слабая и средняя деградация, S3 — ускоренное ухудшение состояния.

При накоплении повреждения индекс HI снижается. Предельное состояние задаётся порогом HI, после достижения которого остаточный ресурс считается исчерпанным. Важно отметить, что данные сценарии являются модельными и используются для проверки алгоритмического контура, а не как готовая физическая модель разрушения конкретного редуктора.

Слайд 13. Результаты апробации ПАК

Апробация выполнена на наборе long_live_01. В результате получено 22174 сырых пакета телеметрии. После раскрытия четырёх осей сформировано 88696 нормализованных строк.

На основе фаз и осей рассчитано 600 строк диагностических признаков. Далее для сценариев деградации сформировано 192000 RUL-оценок и нейросетевых прогнозов. Коэффициент полноты данных составил 1,000, коэффициент покрытия фаз также составил 1,000. В полном прогоне выделено 14 фаз технологического цикла.

Слайд 14. Качество прогноза RUL

Качество прогноза RUL оценивалось на тестовой выборке. В качестве рабочей модели использовался MLPRegressor. Средняя абсолютная ошибка составила MAE = 1,441 цикла, среднеквадратичная ошибка RMSE = 2,144 цикла, коэффициент детерминации R² = 0,988.

Эти результаты показывают, что разработанный алгоритмический контур корректно восстанавливает зависимость между признаками деградации и остаточным ресурсом на модельных сценариях S0–S3. При этом важно отметить, что метрики получены на синтетически сформированных деградационных рядах.

Слайд 15. Операторский мониторинг

Для оператора предусмотрен мониторинг состояния. Панель отображает телеметрию, индекс HI, прогноз RUL, уровень риска и рекомендацию по обслуживанию.

В качестве инфраструктуры используются InfluxDB для хранения временных рядов и Grafana для построения панелей и предупреждений. Средний шаг записи телеметрии составил 0,093 секунды. Обновление операторской панели может выполняться с заданным периодом, например 5 секунд.

Слайд 16. Экономический эффект и выводы

Экономическая оценка выполнена по расчётному сценарию снижения внеплановых простоев. Предполагается предотвращение трёх аварийных событий в год, сокращение простоя с 8 до 2 часов при стоимости часа остановки 30000 рублей и годовых затратах на сопровождение 90000 рублей.

Расчётный годовой эффект составляет 450000 рублей, а ориентировочный срок окупаемости — 1 год.

По итогам работы разработан прототип ПАК от цифровой модели до мониторинга оператора. Получены проверяемые данные, признаки деградации и прогноз RUL. Результаты подтверждают работоспособность прототипа PdM-контура на модельных данных.

Для промышленного внедрения потребуется подключение к реальному контроллеру робота, накопление эксплуатационной статистики, уточнение весов HI и переобучение модели RUL на данных фактических отказов и ремонтов.

Слайд 17. Спасибо за внимание

Доклад окончен. Спасибо за внимание, готов ответить на ваши вопросы.