Первый вариант
Слайд 1. Титульный слайд

Уважаемые члены комиссии, представляю выпускную квалификационную работу на тему: «Разработка системы предиктивного обслуживания узлов робота-паллетизатора на участке розлива продукции».

Слайд 2. Актуальность

Актуальность связана с тем, что робот-паллетизатор находится на завершающем участке линии. Его отказ приводит к остановке выпуска готовой продукции. Поэтому вместо обслуживания только по регламенту предлагается использовать предиктивное обслуживание на основе телеметрии и прогноза остаточного ресурса.

Слайд 3. Цели и задачи

Цель работы — повысить надёжность роботизированной ячейки паллетизации за счёт предиктивного обслуживания. Для этого были выполнены обследование участка, разработка цифровой модели, сбор телеметрии, расчёт диагностических признаков, оценка состояния узлов и прогноз остаточного ресурса.

Слайд 4. Производственная линия розлива продукции

На слайде представлена производственная линия розлива продукции. В рамках работы основное внимание уделяется завершающему участку, где готовая продукция поступает на паллетизацию.

Паллетизация является критичной операцией, потому что именно на этом этапе формируется транспортная единица для дальнейшего хранения и отгрузки. Если робот выходит из строя, то работа предыдущих участков теряет эффективность, так как готовая продукция не может нормально покинуть линию.

Слайд 5. Участок паллетизации

На участке паллетизации находится сам робот, паллета для продукции, магазин с паллетами, магазин с промежуточными картонками и обмотчик

Слайд 6. Объект исследования

На данном слайде представлен видеоряд работы РТК с линии розлива.
На нём мы наблюдаем как робот выполняет захват, перенос и укладку упаковок на паллету. В рассматриваемом цикле формируется паллета из четырёх слоёв, двенадцати упаковок и картонных листов.

Слайд 7. Объекты мониторинга и сбора телеметрии

В цифровой модели объектами мониторинга являются четыре сервопривода. Для каждого из них собираются положение, скорость, ускорение и момент нагрузки.

Фактическая средняя частота записи телеметрии составила 10,77 Гц. Этого достаточно для анализа фаз паллетизационного цикла и расчёта признаков по повторяющимся операциям.

Слайд 8. Концепция предиктивного обслуживания

Концепция предиктивного обслуживания строится как последовательный диагностический контур.

Сначала система получает телеметрию. Затем выполняется предобработка данных. После этого рассчитываются диагностические признаки. На их основе определяется показатель технического состояния и прогнозируется остаточный ресурс.

Если остаточный ресурс приближается к заданному порогу, система формирует предупреждение о необходимости технического обслуживания. Таким образом, обслуживание планируется не только по регламенту, а по фактической динамике состояния узла.

Слайд 9. Архитектура программно-аппаратного комплекса

Архитектура программно-аппаратного комплекса построена модульно.

Источником данных является цифровая модель в CoppeliaSim. Сбор телеметрии выполняется с помощью Python-клиента. Далее данные проходят предобработку. Аналитический модуль рассчитывает показатель технического состояния и остаточный ресурс. Для хранения временных рядов используется InfluxDB, а для отображения состояния и предупреждений — Grafana.

Преимущество такой архитектуры в том, что цифровая модель может быть в дальнейшем заменена реальным источником телеметрии, например контроллером робота, при сохранении общей логики обработки данных.

Слайд 10. Цифровая модель в CoppeliaSim

Цифровая модель реализована в среде CoppeliaSim. Она включает модель робота, конвейеры, паллету, упаковки и зону укладки.

В модели воспроизводится рабочий цикл паллетизации. Назначение цифровой модели — безопасно получить данные для проверки алгоритмов. Она не заменяет реальное оборудование, но позволяет отработать структуру данных, признаки деградации, расчёт остаточного ресурса и логику предупреждений.

Слайд 11. Телеметрия и диагностические признаки

В качестве исходной телеметрии используются момент, скорость, положение, ускорение, фаза цикла и временная метка.

Сырые временные ряды сами по себе неудобны для прогноза, поэтому они преобразуются в диагностические признаки. Рассчитываются средние и максимальные значения, среднеквадратическое значение, энергия, длительность фазы и трендовые показатели.

Такие признаки позволяют компактно описать состояние привода в конкретной фазе цикла. Например, рост момента или энергии на нагруженной фазе может указывать на увеличение сопротивления движения, люфт, износ или изменение режима работы узла.

Слайд 12. Модель деградации узлов

Для проверки алгоритма были заданы четыре сценария: нормальный режим, слабая, средняя и ускоренная деградации

В качестве интегральной оценки используется показатель технического состояния. При исправном состоянии он близок к единице. По мере накопления повреждения показатель снижается, а остаточный ресурс уменьшается.

Важно отметить, что деградация в работе задана модельно. Это сделано потому, что доведение реального промышленного робота до отказа небезопасно и экономически нецелесообразно. Поэтому сценарии используются для проверки работоспособности алгоритмического контура.

Слайд 13. Алгоритм прогнозирования остаточного ресурса

Алгоритм начинается с получения телеметрии. Затем данные проходят предобработку и проверку. После этого формируются диагностические признаки, рассчитывается показатель состояния, прогнозируется остаточный ресурс и при достижении порога формируется предупреждение.
Таким образом, алгоритм замыкает контур от сбора данных до рекомендации для инженера.

Слайд 14. Качество прогноза остаточного ресурса

Качество прогноза оценивалось на модельных сценариях деградации. На тестовой выборке получены следующие метрики: средняя абсолютная ошибка — 1,441 цикла, среднеквадратичная ошибка — 2,144 цикла, коэффициент детерминации — 0,988.
Это показывает, что в рамках модельных сценариев алгоритм достаточно точно восстанавливает зависимость между диагностическими признаками и остаточным ресурсом. При этом результаты не следует напрямую переносить на реальный промышленный объект без калибровки по фактической истории отказов и технического обслуживания.

Слайд 15. Результаты апробации программно-аппаратного комплекса

В ходе апробации был проверен полный контур обработки данных.

На основе сценариев деградации сформировано 192000 оценок остаточного ресурса. Это подтверждает, что реализованный прототип выполняет весь путь обработки: от цифровой модели и сбора телеметрии до расчёта признаков, показателя технического состояния и остаточного ресурса.

Слайд 16. Панель мониторинга

Для отображения результатов разработана панель мониторинга.
Панель мониторинга показывает показатель технического состояния, прогноз остаточного ресурса и динамику по четырём приводам. Она позволяет инженеру отслеживать состояние узлов и получать предупреждение при приближении к критическому состоянию.

Слайд 17. Выводы

В результате работы разработан и апробирован прототип системы предиктивного обслуживания робота-паллетизатора.

Реализованы цифровая модель, сбор телеметрии, расчёт диагностических признаков, оценка технического состояния, прогноз остаточного ресурса и панель мониторинга. Апробация подтвердила работоспособность полного диагностического контура на модельных сценариях деградации.

Экономический эффект по расчётному сценарию составляет до 450000 рублей в год за счёт снижения внеплановых простоев. Основное направление дальнейшего развития — подключение к реальному контроллеру робота и калибровка модели по фактическим данным эксплуатации.

Слайд 18. Спасибо за внимание

Доклад окончен. Спасибо за внимание, готов ответить на ваши вопросы.

Второй вариант(итоговый)
Слайд 1. Титульный слайд

Уважаемые члены комиссии, представляю выпускную квалификационную работу на тему: «Разработка системы предиктивного обслуживания узлов робота-паллетизатора на участке розлива продукции».

Слайд 2. Актуальность

Актуальность связана с тем, что робот-паллетизатор находится на завершающем участке линии. Его отказ приводит к остановке выпуска готовой продукции. Поэтому вместо обслуживания только по регламенту предлагается использовать предиктивное обслуживание на основе телеметрии и прогноза остаточного ресурса.

Слайд 3. Цели и задачи

Цель работы — повысить надёжность роботизированной ячейки паллетизации за счёт предиктивного обслуживания. Для этого были выполнены обследование участка, разработка цифровой модели, сбор телеметрии, расчёт диагностических признаков, оценка состояния узлов и прогноз остаточного ресурса.

Слайд 4. Производственная линия розлива продукции

На слайде показана линия розлива. Паллетизация расположена в конце технологической цепочки, поэтому отказ робота влияет не только на один механизм, а на выпуск готовой транспортной единицы.

Слайд 5. Участок паллетизации

Робот выполняет захват, перенос и укладку упаковок на паллету. Цикл повторяется, поэтому одинаковые фазы движения можно сравнивать между собой и использовать для диагностики состояния узлов.

Слайд 6. Объект исследования

Объектом исследования является робот-паллетизатор ABB IRB 660–180/3.15 и процесс паллетизации упаковок массой 63 килограмма. В работе контролируется нагрузка на приводы робота при выполнении повторяемого цикла укладки.

Слайд 7. Объекты мониторинга и сбора телеметрии

В цифровой модели контролируются четыре сервопривода: первый, второй, третий и четвёртый. Для них собираются положение, скорость, ускорение и момент. По результатам моделирования наиболее нагруженным является второй привод, поэтому он наиболее важен для диагностики.

Слайд 8. Концепция предиктивного обслуживания

Концепция включает сбор телеметрии, предобработку данных, расчёт признаков, оценку технического состояния и прогноз остаточного ресурса. Если ресурс приближается к порогу, система формирует предупреждение о необходимости технического обслуживания.

Слайд 9. Архитектура программно-аппаратного комплекса

Архитектура построена модульно. CoppeliaSim формирует телеметрию, Python выполняет сбор и обработку данных, аналитический модуль рассчитывает состояние и ресурс, InfluxDB хранит временные ряды, а Grafana отображает результаты оператору.

Слайд 10. Цифровая модель в CoppeliaSim

Цифровая модель воспроизводит работу робота, конвейеров, паллеты и зоны укладки. Она используется как безопасный источник данных для проверки алгоритмов расчёта признаков и прогноза остаточного ресурса.

Слайд 11. Телеметрия и диагностические признаки

В качестве исходных данных используются момент, скорость, положение, ускорение, время и фаза цикла. На их основе рассчитываются средние и максимальные значения, среднеквадратическое значение, энергия, длительность фазы и трендовые признаки.

Слайд 12. Модель деградации узлов

Для проверки заданы четыре сценария: нормальный режим, слабая, средняя и ускоренная деградация. При накоплении повреждения показатель технического состояния снижается, а остаточный ресурс уменьшается.

Слайд 13. Алгоритм прогнозирования остаточного ресурса

Алгоритм начинается с получения телеметрии. Затем данные проходят предобработку и проверку. После этого формируются диагностические признаки, рассчитывается показатель состояния, прогнозируется остаточный ресурс и при достижении порога формируется предупреждение.

Слайд 14. Качество прогноза остаточного ресурса

Качество прогноза оценивалось на модельных сценариях деградации. Средняя абсолютная ошибка составила 1,441 цикла, среднеквадратичная ошибка — 2,144 цикла, коэффициент детерминации — 0,988. Это подтверждает работоспособность алгоритма в рамках прототипа.

Слайд 15. Результаты апробации программно-аппаратного комплекса

В ходе апробации получено 22174 пакета телеметрии, 88696 нормализованных строк, 600 строк признаков и 192000 оценок остаточного ресурса. Это подтверждает работу полного контура: от цифровой модели до расчёта состояния и ресурса.

Слайд 16. Панель мониторинга

Панель мониторинга показывает показатель технического состояния, прогноз остаточного ресурса и динамику по четырём приводам. Она позволяет инженеру отслеживать состояние узлов и получать предупреждение при приближении к критическому состоянию.

Слайд 17. Выводы

В результате работы разработан прототип системы предиктивного обслуживания робота-паллетизатора. Реализованы цифровая модель, сбор телеметрии, расчёт признаков, прогноз остаточного ресурса и панель мониторинга. Расчётный экономический эффект составляет до 450000 рублей в год.

Слайд 18. Спасибо за внимание

Доклад окончен. Спасибо за внимание, готов ответить на ваши вопросы.